托克马克磁诊断实验报告

1实验目的

了解罗科夫斯基线圈、磁通环和磁探针分别测量等离子体电流、磁通和磁场等参数的原理。

了解磁诊断信号的校准和标定方法，并对实验数据进行处理从而定性得到等离子体的位置和运动信息。

2实验内容

2.1 使用罗可夫斯基线圈的原始信号获得等离子体电流波形。

图1 原始信号

穿越罗科夫斯基线圈的磁通量将随等离子体电流的变化而变化，并在线圈两端产生感应电动势。

ε=-NAμ02πrdIPdt

式中N是罗科夫斯基线圈的匝数，A是截面积，r是罗科夫斯基线圈大环的半径，IP是穿越罗科夫斯基线圈大环截面的电流。可以看出，只需对感应电动势ε进行积分，便可得到电流IP。

图2 积分后

由于罗科夫斯基线圈围绕等离子体一圈，即使采取了逆向并联回线等措施,仍然可以显著地感应到环向磁场。积分后的罗科夫斯基线圈信号与环向磁场信号呈线性关系，波形相似，只是方向相反。在环向磁场达到最大值的时刻t0，读取环向磁场BT(t0)和罗科夫斯基线圈信号的积分IP,RaW(t0)，进行简单的运算IP,Mod=IP,RaW(t)+IP,RaW(t0)BT(t0)IP,RaW(t)，即可得到去除环向磁场分量后的等离子体电流。

图3 积分公式

如图，运算公式为IP,Mod=IP,RaW(t)+0.000069748IP,RaW(t)。

图4 处理后的波形

2.2根据两组磁探针的同频率信号的相位差，分析某种等离子体扰动环向运动的速度

图5 相位差及环向频率

如图所示，环向频率为15.625kHz，环向半径为R=0.3m，则环向运动速度v=2πRf=2.94km/s。

两组探针的信号相位差为143.6559度，实际位置相位差为117度，则mode=143.6559/117≈1。