锁相放大器的原理（简要）实验报告

3 实验结果与分析

3.1 参考信号通道特性研究

用频率计测量信号源输出信号的频率、用交流电压表测量信号的有效值、用示波器测量信号的峰峰值。

输出频率：f=202.05Hz。

有效值：Ui=79.5mV。

峰峰值：Upp=4.7格（横坐标方格值：50mV）,4.7×50mV=235mV。

3.1.1 如图所示连接电路。

图1 参考信号通道的特性研究，图源讲义

（1）输出频率为f=200.55Hz。有效值：Ui=70.1mV。

正弦波信号：

Upp=4.1×50mV=210mV，UppUi=2.996，UppUi（理论）=22≈2.88。

T=5×1ms=5ms。

同相输出信号：

Upp=4.7×2V=9.4V，Ui=4.07V

T=5×1ms=5ms。

（2）调节输出频率为f=0.999kHz。有效值：Ui=100.2mV。

正弦波信号：

Upp=5.8×50mV=290mV，UppUi=2.894，UppUi（理论）=22≈2.88。

T=2×0.5ms=1ms。

同相输出信号：

Upp=4.7×2V=9.4V，Ui=4.06V

T=2×0.5ms=1ms。

所以，改变信号源输出信号的频率时，同相输出的频率随之而改变，与之保持相等；改变信号源输出信号的有效值（峰峰值）时，同相输出信号的有效值（峰峰值）并不随之改变。

3.1.2 调节宽带移相器使位相差为0°,90°,180°,270°，记录输入和同相输出信号的波形。

φ=0°：

φ=90°：

φ=180°：

φ=270°：

3.2 相敏检波器PSD研究

如图所示连接电路，调节宽带移相器的相移量为0°,90°,180°,270°，画出PSD的输出波形，分析其与输入信号和同相输出信号的关系。

φ=0°：

φ=90°：

φ=180°：

φ=270°：

可见PSD信号即是输入信号与同相输出信号的乘积。

设置交流放大倍数KAC为10，直流放大倍数KDC为1，测量相关器输出直流电压大小与位相差φ的关系。

表1 输出直流电压随相位角的改变

| φ | 0° | 20° | 40° | 60° | 80° | 90° | 100° | 120° | 140° | 160° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| udc(V) | 1.037 | 0.979 | 0.801 | 0.524 | 0.192 | 0.027 | -0.157 | -0.476 | -0.729 | -0.895 |
| φ | 180° | 200° | 220° | 240° | 260° | 270° | 280° | 300° | 320° | 340° |
| udc(V) | -0.953 | -0.893 | -0.720 | -0.447 | -0.114 | 0.041 | 0.232 | 0.554 | 0.813 | 0.978 |

对于理论曲线：udcui=(232/π)KACKDCcosφ，即udcui=9.0032cosφ。

当ui=100.2mV，实验作出udc/ui与φ的关系曲线如图：

其中系列1为实验曲线，系列2为理论曲线，可见实验曲线与理论曲线大致相符。

3.3 相关器的谐波响应研究

如图所示连接电路。设置参考信号的频率为信号源频率的1/n倍,有效值Ui=99.9mV。

图2 相关器的谐波响应研究，图源讲义

当n=1时，输出直流电压最大为1.015V，PSD输出波形为如图：

即φ=0°时的输出波形。

改变n的数值，重复上述测量如下：

表2 直流输出电压随分频数的改变

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udc (V) | 0.019 | -0.309 | 0.017 | 0.216 | 0.018 | -0.123 |

理论计算中，若夹在PSD上的被测信号为ui，方波信号为ur，则

uoPSD=uiur

将ur用傅里叶级数展开：

ur=4Urπn=0∞12n+1sin2n+1ωrt,n=0,1,2,…

则:

uoPSD=Uisinωit+φ4Urπn=0∞12n+1sin2n+1ωrt

=n=0∞2UiUr(2n+1)πcos2n+1ωr-ωit-φ-n=0∞2UiUr(2n+1)πcos2n+1ωr+ωit+φ

所以被测信号的奇次谐波部分具有直流分量udc=12k+12πuiurcosφ，经过处理后为udc=12k+1(232/π)KACKDCuicosφ，偶次谐波为0。将理论和试验中Udc的绝对值和n作图：

其中系列1为实验数据，系列2为理论数据。可见实验数据满足1/3、1/5、……的衰减规律。

3.4 相关器对不相关信号的抑制

如图所示连接电路。

图3 相关器对不相关信号的抑制的研究，图源讲义

调节多功能信号源信号频率fi=200.47Hz，电压有效值为Ui=100.3mV，调节低频信号源电压有效值为Un=85.0mV。

当不接入干扰信号时，PSD输出直流电压最大为1.046V。

改变干扰信号频率为fn=nfi。改变n时，直流电压变化的范围也在随之变化。

理论计算中,噪声导致ui发生改变，ui'=ui+un。所以干扰信号的奇次谐波部分具有直流分量udc=12k+1(232/π)KACKDC(ui+un)cosφ，而偶次谐波为0。由于un的变化范围为-Un~Un，则对于奇次谐波：

∆Udc=12k+1232πKACKDC*2Uncosφ

表3 直流电压变化范围随频率倍数的变化及理论值

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udcmax(V) | 1.900 | 1.045 | 1.232 | 1.045 | 1.114 | 1.045 |
| Udcmin(V) | 0.796 | 1.045 | 0.865 | 1.045 | 0.979 | 1.045 |
| ∆Udc(V) | 1.204 | 0 | 0.367 | 0 | 0.235 | 0 |
| ∆Udc(V)（理论） | 1.531 | 0 | 0.510 | 0 | 0.306 | 0 |

将理论和试验中∆Udc的绝对值和n作图如下：

其中系列1为实验数据，系列2为理论数据。可见实验数据大致满足1/3、1/5、……的衰减规律。